|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ                     ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА                     КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)		 ______

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

# Отчет

по лабораторной работе № 1

Название: 		Разработка СнК на ПЛИС Altera

Дисциплина: 	Архитектура ЭВМ

Студент   гр.   ИУ7-54Б        __________________           _А.А.Федин __

(Подпись, дата)                          (И.О. Фамилия)

Преподаватель                       __________________   __А.Ю. Попов____

(Подпись, дата)                           (И.О. Фамилия)

2025 год

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – Изучение основ построения микропроцессорных систем на ПЛИС. Ознакомление с принципами построения систем на кристалле (СНК) на основе ПЛИС, получение навыков проектирования СНК в САПР Altera Quartus II, выполнение проектирование и верификации системы с использованием отладочного комплекта Altera DE1Board.

- Теоретическая часть

Система на кристалле (SoC, СНК) — это функционально законченная электронная вычислительная система, состоящая из одного или нескольких микропроцессорных модулей, а также системных и периферийных контроллеров, выполненная на одном кристалле. Такая тесная интеграция компонентов системы позволяет достичь высокого быстродействия при построении специализированных ЭВМ. В состав СНК, как правило, включают:

- один или несколько микроконтроллеров, микропроцессоров или ядер цифровой обработки сигналов;

- системные и периферийные шины, арбитры шин и мосты;

- память различного назначения: ПЗУ, ОЗУ, FIFO, Кэш-память;

- контроллеры прямого доступа к памяти;

- контроллер прерываний;

- системы синхронизации и управления сбросом;

- таймеры, счетчики;

- контроллеры стандартных интерфейсов USART, SPI, I2C, Ethernet;

- контроллеры отладки;

- входы и выходы цифро-аналоговых и аналого-цифровых преобразователей.

- регуляторы напряжения и стабилизаторы питания.

Конкретный набор блоков определяется разработчиком в зависимости от назначения системы. Блоки объединяются при помощи внутренних универсальных или специализированных шин, что обеспечивает высокую гибкость при построении системы. В случае, когда СНК реализуются на основе ПЛИС, становится возможным использовать специализированные компоненты даже для мелкосерийных изделий. В связи с этим, такие проекты нередко превосходят аналогичные, выполненные на СБИС, по основным техническим параметрам: быстродействию, надежности, потреблению и пр.

Проектирование СНК на основе ПЛИС разделяют на два этапа: проектирование аппаратного обеспечения и проектирование программного обеспечения. При правильной постановке процесса проектирования, данные этапы могут выполняться параллельно. Проектирование аппаратного обеспечения СНК является наиболее трудоемкой процедурой. Ее можно разделить на следующие этапы:

- определение номенклатуры входящих в состав СНК устройств;

- определение типов внутренних и внешних интерфейсных связей;

- проектирование компонентов системы в соответствии с определенными видами межмодульных связей. Результатом проектирования являются описания на языках описания аппаратных средств, подлежащие последующему синтезу;

- сборка системы в единый проект, назначение диапазонов адресного пространства шин устройствам системы;

- Задание ограничений проекта: назначения контактов, временных ограничений, начальных состояний распределенной и блочной памяти на целевой ПЛИС.

- Автоматизированные процедуры синтеза, размещение и трассировка аппаратного проекта на ПЛИС;

Разработка программного обеспечения опирается на результаты проектирования аппаратного обеспечения, такие как: версии компонентов системы, настоечные параметры «по умолчанию», базовые адреса устройств, алгоритмы инициализации и самоконтроля, алгоритмы обмена информацией с периферийными устройствами и пр. Большинство современных средств проектирования программного обеспечения СНК содержат компиляторы С/C++. Связь программной и аппаратной частей выполняется через заголовочные файлы, включаемые в программный проект. Генерация данных файлов происходит при синтезе аппаратного обеспечения, а использование при компиляции программной части. Таким образом, например, реализована связь через файл system.h в САПР Quartus II.

В практической части необходимо реализовать в САПР Quartus II систему на кристалле, структура которой представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1 — Функциональная схема разрабатываемой системы на кристалле

Рассмотрим из каких блоков состоит система на кристалле:

- Ядро Nios II/e выполняет функции управления системой.

- Внутренняя оперативная память СНК, используемая для хранения программы  управления и данных.

- Блок синхронизации и сброса обеспечивает обработку входных сигналов сброса и синхронизации и распределение их в системе.

- Блок идентификации версии проекта обеспечивает хранение и выдачу уникального идентификатора версии, который используется программой управления при инициализации системы.

- Контроллер UART обеспечивает прием и передачу информации по интерфейсу RS232.

- Практическая часть

Создаем новый проект в САПР Quartus II 11.0 Web Edition:

Рисунок 2.1 — Новый проект САПР Quartus II

Создаем новый модуль системы на кристалле QSYS. Для этого устанавливаем частоту внешнего сигнала синхронизации 50 000 000 Гц. Сохраняем модуль Qsys в файл по пути: c:\user\sopc01\nios.qsys. и добавляем в проект модуль синтезируемого микропроцессорного ядра Nios II. В открывшемся диалоге настройки компонента выбираю тип ядра: Nios II/e.

Рисунок 2.2 — Настройка типа ядра

Настраиваем параметры компонента Nios:

Добавляем в проект модуль ОЗУ программ и данных:

Рисунок 2.3 — Добавление ОЗУ

Выполняем настройку таблицы прерываний процессора Nios II/e:

Рисунок 2.4 — Настройка таблицы прерываний

При завершении настройки окна модуля Qsys после назначения базовых адресов программа выглядит следующим образом:

Рисунок 2.5 — Окно модуля Qsys после назначения базовых адресов

Модуль Pin Planner

Назначаем контакты в соответствии с таблицей 1:

Рисунок 2.6 — Окно модуля Qsys после назначения базовых адресов

Выполняем синтез проекта и получаем сообщение об успехе. Создаем программный проект Nios2. Запускаем Nios II Software Build Tools for Eclipse. Создаем шаблон проекта “Hello_world”, после чего добавляем в код файла hello_world_small.c код эхо-программы приема-передачи по интерфейсу RS232.  Создаем образ ОС HAL с драйверами устройств, используемых в аппаратном проекте. Выполняем сборку программного проекта.

Рисунок 2.7 — Код программы

Выполняем прошивку проекта в ПЛИС:

Рисунок 2.8 — Programmer

Окно модуля программирования ПЛИС. Дорабатываем код программного проекта: добавляем строки, передающие по UART значение SystemID в виде четырех байт символов в ASCII формате. Выполняем верификацию проекта с использованием программы терминала. Получаем верные значения.

ВЫВОД

Мы изучили основы построения микропроцессорных систем на ПЛИС. Ознакомились с принципами построения систем на кристалле (СНК) на основе ПЛИС, получили навыки проектирования СНК в САПР Altera Quartus II, выполнили проектирование и верификацию системы с использованием отладочного комплекта Altera DE1Board.